附件二：2021年度“莆田工匠”职业技能大赛——砌筑工职业技能竞赛题库

- 单选题（每题仅有一个正确答案，答对得1分，答错不得分；共计180题）

- 在建筑施工图中，标高单位为（    ）。

A、米        B、分米      C、厘米      D、毫米

- 结构施工图包括（    ）等。

A、总平面图、平立剖、各类详图      B、基础图、楼梯图、屋顶图

C、基础图、结构平面图、构件详图     D、配筋图、模板图、装修图

- 楼层建筑平面图表达的主要内容包括（    ）。

A、平面形状及内部布置    	         B、梁柱等构件的代号

C、楼板的布置及配筋 	                D、外部造型及材料

- 房屋施工图按专业分工不同，可分为（    ）。

- 建筑施工图，结构施工图，总平面图

- 配筋图，模板图，楼梯图

C、建筑施工图，结构施工图，设备施工图

D、建筑施工图，水电施工图，设备施工图

- 建筑结构图中符号2KL3（2A）300ⅹ500，其中的“A”表示（    ）。

A、简支     B、两端悬挑    C、一端悬挑    D、无具体意义

- （    ）主要用来确定新建房屋的位置、朝向以及周边环境关系。

- 建筑平面图   B、建筑立面图   C 、建筑总平面图   D、功能分区图

- 对刚性基础下列说法正确的是：（    ）
A、用刚性材料建造的              B、抗弯强度大的材料建造的
C、受刚性角限制的基础            D、不受刚性角限制的基础

- 附加圈梁与圈梁的搭接长度不应大于圈梁之间的垂直间距的（    ），且不小于（    ） 。
A、1倍  0.5m     B、1.5倍  0.8m     C、2倍  0.8m    D、2倍  1m

- 预制板搁置墙上时，其支承长度不应小于（    ）。
A、80mm           B、100mm           C、120mm         D、150mm

- 平屋顶的坡度一般为（    ）。
A、2-3%        B、1-3%        C、3-5%        D、5-10%

- 关于变形缝说法正确的是（    ）。

A、伸缩缝从基础到屋面分开

B、沉降缝从基础到屋面分开

C、伸缩缝和沉降缝都从基础至屋顶分开

D、伸缩缝和沉降缝都从基础至屋顶不分开

- 建筑物外墙中的钢筋砼构件的保温性能一般都比主体部位差，热量容易从这些部位传出去，散热大，内表面温度也就低，容易凝结水，这些部位通常叫做围护构件的（    ）。
A、热桥        B、冷桥        C、渗透        D、热压

- 阳台栏杆扶手高度不应低于（    ）m。
A、0.9         B、1.05        C、1.20        D、1.15

- 建筑物变形缝不包括（    ）。
A、伸缩缝      B、沉降缝      C、防震缝      D、后浇缝

- 屋面的泛水是指屋面与垂直墙交接处的（    ）构造。
A、滴水      　B、披水 　     C、防水 　     D、散水

- 楼梯连续踏步数一般不超过（    ）级，也不少于（    ）级。
A、20，4       B、15，3       C、18，3        D、15，1

- 楼梯建筑物中联系上下各层的垂直交通交施，规范规定梯段净高不应小于（    ）m，平台处的净空高度不应小于（    ）m。
A、2.0，2.0     B、2.2，2.0　 　C、2.0，2.2     D、2.2，2.2

- 屋面防水等级分为（    ）级。

A、二          B、三        　C、四           D、五

- 地下工程防水分为（    ）个等级。

A、2            B、3           C、4            D、5

- 建筑工程防火分为（    ）个等级。
A、2             B、3           C、4            D、5

- 在变形缝中（    ）。
A、沉降缝可以代替伸缩缝 　　　      B、伸缩缝可以代替沉降缝
C、沉降缝不可以代替伸缩缝 　　    　D、防震缝可以代替沉降缝

- 在有抗震设防的地区，砖砌体高度不宜超过（    ）m。
A、3.6 　　 　B、3.8 　  　 C、3.9 　  　 D、4

- 结构的可靠性是指（    ）。

A、安全性、耐久性、稳定性	        B、安全性、适用性、稳定性

C、适用性、耐久性、稳定性	        D、安全性、适用性、耐久性

- 某地区设防烈度为7度，乙类建筑抗震设计应按下列要求进行设计（    ）。

A、地震作用和抗震措施均按8度考虑

B、地震作用和抗震措施均按7度考虑

C、地震作用按8度确定，抗震措施按7度采用

D、地震作用按7度确定，抗震措施按8度采用

- 板内分布钢筋不仅可使主筋定位，分担局部荷载，还可（    ）。

A、承担负弯矩　　　　　           　B、承受收缩和温度应力

C、减少裂缝宽度　　　　           　D、增加主筋与砼的粘结

- 砌体的抗拉强度最主要取决于（    ）。

A、砌块抗拉强度                B、砂浆的抗拉强度

C、灰缝的厚度                D、砂浆中的水泥用量

- 下面关于圈梁的作用的说法哪种是不正确的？（    ）

A、增强纵横墙连接,提高房屋整体性

B、提高房屋的刚度和承载力

C、提高房屋的空间刚度

D、减轻地基的不均匀沉降对房屋的影响

- 在框架－剪力墙结构体系中，水平荷载及地震作用主要由（    ）承担。

A、框架        B、框架与剪力墙        C、基础        D、剪力墙

- 钢结构的主要缺点是（    ）。

A、结构的重量大  B、造价高   C、易腐蚀、不耐火  D、施工困难多

- 钢结构具有良好的抗震性能是因为（    ）。

A、钢材的强度高                  B、钢结构的质量轻

C、钢材良好的吸能能力和延性      D、钢结构的材质均匀

- 钢结构柱身截面有（    ）三种。

A、实腹式、缀板式和缀条式    B、实腹式、缀板式和分离式

C、分离式、缀板式和缀条式    D、分离式、实腹式和缀条式

- 材料的抗渗等级以字母（    ）及可承受的水压力来表示抗渗等级。

A、P        B、Q        C、N        D、O

- 材料的强度是材料在（    ）作用下抵抗破坏的能力。

A、水压力       B、冲击力       C、荷载       D、应力

- 材料在外力作用下产生变形，当外力取消后，能够完全恢复原来形状的性能称为（    ）。

A、塑性         B、弹性          C、脆性      D、韧性

- 材料在外力作用下产生变形，如果外力取消后，仍能保持变形后的形状和尺寸，并且不产生裂缝的性质称为（    ）。

A、塑性       　B、弹性          C、脆性      D、韧性

- 材料受力达到一定程度时，突然发生破坏，并无明显的变形，材料的这种性质称为（    ）。

A、塑性       　B、弹性          C、脆性      D、韧性

- 材料在冲击破坏或动力荷载作用下，能吸收较大能量而不破坏的性能称为（    ）。

A、塑性       　B、弹性          C、脆性      D、韧性

- 水泥是（    ）。

A、气硬性无机胶凝材料          　B、水硬性无机胶凝材料

C、气硬性有机胶凝材料            D、水硬性有机胶凝材料

- 安定性不合格的水泥应做如下处理（    ）。

A、照常使用    B、重新检验强度    C、废品    D、次品

- 水泥的等级是由（    ）来确定的。

A、外观质量                       B、抗压强度和抗折强度

C、强度等级、耐久性和外观质量     D、耐久性

- 大体积混凝土应选用（    ）。
A、硅酸盐水泥    B、矿渣水泥 　 C、普通水泥    D、高铝水泥

- 水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的（    ）。

A. 安定性                           B. 稳定性

C. 均匀性                           D. 膨胀性

- 石子粒径增大时，混凝土用水量应（    ）。

A. 增大                             B. 减小

C. 不变                             D. 不能确定

- 水泥的强度应采用（    ）来测定。

A、胶砂法     B、煮沸法     C、回弹法     D、压实法

- 从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需时间称为（    ）。

A、硬化时间    B、初凝时间    C、终凝时间    D、固化时间

- 用胶砂法测定水泥的强度，是将水泥和标准砂按（    ）来混合。

A、1:2         B、1:3         C、1:4         D、1:5

- 可以表示为混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu,k＜35 MPa的混凝土等级的是（    ）。

A、C25         B、C30         C、C35         D、C40

- 热轧光圆钢筋进行力学和冷弯性能检测时应按批次进行，每批重量不大于（    ）。

A.40T          B. 50T         C. 60T         D. 70T

- 烧结普通砖的标准尺寸为（    ）。

A.240×115× 53                           B. 240×115× 90

C. 240×120× 60                          D. 240×115×55

- 建筑材料按燃烧性能分为哪四级？（    ）

A、A级、B级、B1级、B2级             B、A级、A1级、B1级、B2级

C、A级、B级、C级、D级               D、A级、B1级、B2级、B3级

- 陶瓷砖进场时必须检查验收才能使用，以同种产品、同一级别、同一规格实际的交货量大于（    ）m2为一批。

A、1000          B、2500          C、3000          D、5000

- （    ）块为一批。

A、200           B、250           C、300           D、500

- 每一生产厂家的蒸压加气混凝土砌块到施工现场后，必须对其抗压强度和（    ）进行复检。

A、抗折强度       B、吸水率        C、体积密度        D、孔隙率

- 每一生产厂家的普通混凝土小型空心砌块到施工现场后，必须对其强度等级进行复检，每（    ）块小砌块至少应抽检1组。

A、1万           B、2万           C、5万            D、10万

- 烧结普通砖抽检数量按多少块为一验收批？（    ）

A、10万          B、15万          C、20万           D、25万

- 建设工程质量监督机构是（    ）具有独立法人资格的事业单位。

A、由当地人民政府批准	                B、是由建设主管部门批准的

C、由省级以上建设行政主管部门考核认定   D、是由工程协会批准的

- （    ）申请领取施工许可证之前，应办理工程质量监督登记手续。

A、建设单位	  B、监理单位    	C、施工单位     D、设计单位

- 建设工程竣工验收备案系指工程竣工验收合格后，（    ）在指定的期限内，将与工程有关的文件资料送交备案部门查验的过程。

A、建设单位     B、监理单位     C、设计单位    D、施工单位

- 见证取样检测是检测试样在（    ）见证下，由施工单位有关人员现场取样，并委托检测单机构所进行的检测。

A、监理单位具有见证人员证书的人员

B、建设单位授权的具有见证人员证书的人员

C、监理单位或建设单位具备见证资格的人员

D、设计单位项目负责人

- 建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（    ）。

A、验收部位	   B、工序	    C、检验批	    D、专业验收

- 分项工程可由（    ）检验批组成。

A、若干个  	B、不少于十个	   C、不少于三个	   D、不大于三个

- 分部工程的验收应由（    ）组织。

A、监理单位			                     B、建设单位

C、总监理工程师（建设单位项目负责人）		D、监理工程师

- 单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应（    ）确认。

A、监理单位	B、施工单位	C、建设单位	D、各单位验收人员共同

- 建筑地面工程属于（    ）分部工程。

A、建筑装饰	 B、建筑装修  	C、地面与楼面	   D、建筑装饰装修

- 经工程质量检测单位检测鉴定达不到设要求，经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求，应视为（    ）。

- 符合规范规定质量合格的工程

- 不符合规范规定质量不合格，但可使用工程

C、质量不符合要求，但可协商验收的工程

D、不合格，不可使用

- （    ）负责组织实施住宅工程质量通病控制。

A、建设单位   	B、施工单位     C、监理单位     D、设计单位

- 建筑物在施工和使用期间，应进行沉降观测。设计等级为甲级、地质条件复杂、设置沉降后浇带及软土地区的建筑物，沉降观测应由（    ）检测。

A、设计单位                           B、测绘部门

C、有资质的检测单位                   D、测量工程师

- 防水混凝土水平构件表面宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护，竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护，养护时间不应少于（    ）d。

A、7            B、14               C、21                D、28

- 设计无要求时，依据《地下防水工程质量验收规范》，混凝土后浇带应在其两侧混凝土龄期大于（    ）d后再施工，浇筑时，应采用补偿收缩混凝土，其混凝土强度应提高一个等级。

A、14           B、28               C、42                D、60

- 应在混凝土浇筑完毕后的（    ）h以内，对混凝土加以覆盖和保湿养护。

A、8            B、12               C、24                D、24

- 有防水要求的地面施工完毕后，应进行（    ）h蓄水试验，蓄水高度为20～30mm，不渗不漏为合格。

A、12           B、24               C、36              D、48

- 抹灰工程中，不同材料基体交接处，必须铺设抗裂钢丝网或玻纤网，与各基体间的搭接宽度不应小于（    ）mm。

A、60           B、90               C、120             D、150

- 经地基处理的建筑，应在（    ）期间进行沉降观测。

A、施工   	B、使用	    C、施工及使用       D、施工前

- 压实系数采用环刀抽样时，取样点应位于每层（    ）的深度处。

A、1/3     	B、2/3     	C、1/2     	D、3/4

- 对由地基基础设计为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用（    ）进行承载力检测。

A、静载荷试验方法	             	B、高应变动力测试方法

C、低应变动力测试方法	           D、自平衡测试方法

- 摩擦型灌注桩深度主要以（    ）控制。

A、设计桩长   	B、桩端进入持力层深度	C、贯入度    D、地下水位

- 桩基工程属于（    ）。

A、分部工程   	B、子分部工程	    C、分项工程    D、单位工程

- 桩基工程应由（    ）组织验收。

A、总监理工程师或建设单位项目负责人	      B、施工单位项目负责人

C、质监站人员                               D、质检员

- 主控项目必须（    ）符合验收标准规定。

A、80%及以上	    B、90%及以上	    C、100%      D、95%及以上

- 不同级别钢筋代换以（    ）为原则。

A、等面积  	   B、等强度	     C、等数量       D、等长度

- 钢筋代换应办理变更手续，权限在（    ）单位。

A、建设	     B、施工      	C、监理	     D、设计

- 结构混凝中氯离子含量系指其占（    ）的百分比

A、水泥用量	 B、粗骨料用量 	 C、细骨料用量   	D、混凝土重量

- 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（    ）。

A、1/1000~3/1000 	            B、1/100~3/100

C、3/1000~5/1000                D、3/100~5/100

- 结构跨度为2m～8m的钢筋混凝土现浇板的底模及其支架，当设计无具体要求时，混凝土强度达到（    ）时方可拆模。

A、50%	        B、75%	      C、100%         D、80%

- 对一、二级抗震等级的框架结构，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋检验所得的钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（    ）。

A、1.2	      B、1.25	      C、1.3       D、1.1

- 钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（    ）。

A、进场复验报告  B、生产许可	 C、化学分析试验报告   D、生产批号

- 混凝土标准试件的外形尺寸为（    ）mm。

A、100×100×100   	            B、150×150×150

C、200×200×200                 D、70.7×70.7×70.7

- 混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（    ）N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

A、1	     B、1.2	      C、1.5         D、5

- 当日平均温度低于（    ）度时，不得对混凝土浇水养护。

A、10      	B、5	       C、0           D、-5

- 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（    ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

A、监理单位	 B、施工单位	  C、设计单位    D、建设单位

- 砂浆强度应以（    ），龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

A、标准养护   B、同条件养护   C、自然养护   D、标养或同养

- 当检查砌体砂浆饱满度时，用（    ）进行检查。

A、钢尺	B、直角尺	  C、百格网    D、多功能检测尺

- 对采用自然通风的民用建筑工程，室内环境检测应在对外门窗关闭（    ）h后进行。

A、1        B、4         C、6         D、12

- 能作蓄水检验的屋面，其蓄水检验时间不应小于（    ）h。

A、12	     B、24	        C、48         D、2

- 民用建筑节能工程质量验收时原材料的型式检验报告应包括产品标准的（    ）。

A、主要质量指标		              B、规程要求复验的指标

C、产品出厂检验的指标          	D、全部性能指标

- 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量（    ）。

A、承担相应责任    B、承担连带责任    C、不承担责任    D、主要责任

- 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽（    ），施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

A、前           B、中           C、后            D、/

- 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者（    ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、施工单位   B、监理单位   C、设计单位   D、政府监督部门

- （    ）对出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

A、施工单位   B、监理单位   C、设计单位   D、政府监督部门

- 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为该工程设计文件规定的（    ）。

A、合理使用年限      B、5年     C、3年     D、2年

- 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为: 供热与供冷系统，为（    ）。

- 合理使用年限                     B、5个采暖期、供冷期

- C、3个采暖期、供冷期               D、2个采暖期、供冷期

- 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为（    ）。

A、合理使用年限      B、5年     C、3年     D、2年

- 建设工程的保修期，自（    ）之日起计算。

- 递交竣工报告                      B、监理单位在竣工报告签字

- C、建设单位在竣工报告签字            D、竣工验收合格

- 国家实行建设工程质量监督管理制度。（    ）对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

A、国务院     B、建设部     C、交通部     D、发改委

- （    ）地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A、乡级以上     B、县级以上     C、市级以上     D、省级以上

- 建设工程发生质量事故，有关单位应当在（    ）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、12        B、24         C、36        D、48

- 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，对直接责任人员处（    ）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A、1         B、2          C、3         D、5

- 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，后果特别严重的，处（    ）有期徒刑，并处罚金。

- 一年以上三年以下                B、三年以上五年以下

- C、五年以上十年以下                D、十年以上十五年以下

- 地震中框架梁的破坏——弯剪破坏多发生于（    ）。

A、梁顶      B、梁端      C、梁底      D、跨中

- 用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的（    ）随即抽取。

A、出料口    B、浇筑地点    C、不受限制    D、出料口至浇筑地点途中

- 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过（    ）。

A、180min   B、150min   C、混凝土的初凝时间   D、混凝土的终凝时间

- 接地装置的焊接应采用搭焊接，搭焊接长度应符合下列规定：

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度（    ）倍，不少于三面施焊；

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的（    ）倍，双面施焊。

A、2    6        B、4    6        C、2    4        D、6    6

- 屋面Ⅲ级防水耐用年限为（    ）年，我国现行保修期为（    ）年。

A、15   5        B、10   3        C、10   5        D、5    3

- 在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上实测芯样保温层厚度，当实测芯样厚度的平均值达到（    ），判定保温层厚度符合设计要求。

A、设计厚度的90%及以上且最小值不低于85%时

B、设计厚度的98%及以上且最小值不低于95%时

C、设计厚度的95%及以上且最小值不低于90%时

D、设计厚度的100%及以上且最小值不低于95%时

- 钢筋分项工程中，当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行（    ）检验或其他专项检验。

A、物理性能    B、化学成分    C、物理性能和化学成分    D、拉伸检测

- 同条件养护的混凝土试块强度值应乘以（    ）的系数后再进行评定。

A、1.5          B、1.15         C、1.2         D、1.1

- 地基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（    ）。

A、0.5           B、0.6            C、0.8          D、0.9

- 一根水落管最大屋面汇水面积不应大于（    ）平方米。

A、100         B、150          C、200          D、300

- 如图：梁AB上作用有一力偶， 力偶矩m=15kN·m，梁长l=3m，梁的自重不计，则A、B处支座反力为（    ）KN。

A、2          B、3         C、4         D、5

- 梁横截面上的正应力σ，沿截面高度呈（    ）规律分布。

A、平均       B、线性       C、抛物线       D、双曲线

- 梁横截面上距中性轴最远处的正应力σ（    ）。

A、最小       B、最大       C、等于零      D、1.5倍平均值

- 梁横截面中性轴上的正应力σ（    ）。

A、最小       B、最大       C、等于零      D、1.5倍平均值

- 材料的堆积密度是指散粒状材料在（    ）下，单位体积的质量。

A、绝对密实状态    B、自然状态    C、自然堆积状态    D、密实状态

- 砖、石、混凝土等材料，其强度等级划分的主要依据是（    ）。

A、抗拉强度      B、抗压强度      C、抗弯强度       D、抗剪强度

- 既能在空气中硬化、又能更好地在水中硬化，保持并发展其强度的胶凝材料称为（    ）胶凝材料。

A、有机 　　　　  B、无机　　      C、气硬性　　   　　D、水硬性

- 混凝土的强度等级是根据混凝土（    ）划分的。

A、混凝土的轴心抗压强度            B、混凝土立方体抗压强度标准值

C、混凝土的抗拉强度                D、混凝土的抗弯强度

- 用（    ）来表示混凝土拌合物的流动性大小。

A、沉入度      B、分层度     C、坍落度或维勃稠度     D、针入度

- 砂率是指混凝土中（    ）。

A、砂的质量占混凝土总质量的百分率

B、砂的质量占混凝土中砂、石总质量的百分率

C、砂、石的质量占混凝土总质量的百分率

D、砂的质量占混凝土中水泥、砂、石总质量的百分率

- 普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的（    ）天的立方体抗压强度代表值来确定的。

A、3、7、28       B、3、28         C、7、28        D、28

- 当混凝土拌合物流动性偏小时，应采取（    ）的办法来调整。

A、增加用水量             B、增加砂用量

C、增加石子用量           D、保持水灰比不变，增加水泥浆用量

- 对抹面砂浆的技术要求是（    ）。

A、强度                          B、良好的和易性

C、较高的粘结力                  D、良好的和易性及较高的粘结力

- 砌筑砂浆的作用为（    ）。

A、保护及装饰作用                  B、粘结作用

C、传递荷载作用                    D、粘结作用及传递荷载作用

- 砂浆流动性的表示指标是（    ）。

A、针入度　　　　B、分层度　　　　C、沉入度　　　　D、粘滞度

- σ0.2表示钢材的（    ），作为硬钢的屈服强度。

A、20%屈服强度

B、20%极限抗拉强度

C、残余变形为标距长的20%时的应力值

D、残余变形为标距长的0.2%时的应力值

- 表示石油沥青温度敏感性的指标是（    ）。

A、针入度         B、粘滞度         C、延伸度          D、软化点

- 石油沥青的塑性是用（    ）指标来表示的。

A、延伸度         B、针入度         C、软化点         D、粘滞度

- 赋予石油沥青以流动性的组分是（    ）。

A、油分         B、树脂            C、沥青脂胶         D、地沥青质

- 砖的强度等级用（    ）表示。

A、M         B、MU         C、MC          D、ZC

- 砂浆的强度等级用（    ）表示。

A、M         B、MU         C、MC         D、SC

- 当有垫层时基础底板钢受力钢筋保护层厚度不小于（    ）。

A、40mm      B、25mm       C、70mm       D、30mm

- 当无垫层时基础底板钢受力钢筋保护层厚度不小于（    ）。

A、40mm      B、25mm       C、70mm       D、30mm

- 双向板板底受力钢筋的放置应该是（    ）。

A、短向钢筋在上，长向钢筋在下

B、短向钢筋是受力钢筋，长向钢筋是分布钢筋

C、短向钢筋在下，长向钢筋在上

D、短向钢筋在上在下无所谓

- 连续次梁因截面上下均配置受力钢筋，一般均沿梁全长配置封闭式箍筋，第一根箍筋可设在距支座边缘（    ）处。

A、25mm           B、 35mm           C、 50mm            D、 75mm

- 在土方施工中根据土的（    ），可将土石分为松软土、普通土等八类。

A、粒径大小      B、承载能力        C、坚硬状态        D、孔隙率

- 当预制桩的规格不同时，打桩的顺序应为（    ）。

A、先浅后深、先大后小、先短后长    B、先深后浅、先大后小、先长后短

C、先深后浅、先小后大、先短后长    D、先浅后深、先小后大、先短后长

- 打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩擦桩，应（    ）。

A、以贯入度控制为主，标高作为参考     B、仅控制贯入度，不控制标高

C、以标高控制为主，贯入度作为参考     D、仅控制标高，不控制贯入度

- 打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的端承桩，应（    ）。

A、以贯入度控制为主，标高作为参考     B、仅控制贯入度，不控制标高

C、以标高控制为主，贯入度作为参考     D、仅控制标高，不控制贯入度

- 砖基础大放脚部分的组砌形式一般采用（    ）。

A、三一法        B、梅花丁        C、一顺一丁       D、三顺一丁

- 砖墙砌筑时，其水平灰缝的砂浆饱满度不得低于（    ）。

A、70%             B、80%            C、90%             D、100%

- 隔墙和填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（    ）。

- 用砂浆塞紧                B、用砖斜砌顶紧

- C、用埋筋拉结               D、用现浇混凝土连接

- 支设梁的模板时，当梁的跨度（    ）时，底模应起拱。

A、＞4m            B、≥4m            C、＞8m           D、≥8m

- 某钢筋混凝土悬挑梁的悬挑长度为1.8m，在拆除底模时，需待同条件养护试块的强度达到设计强度标准值的（    ）。

A、50％            B、75％            C、90％           D、100%

- 跨度为10m、混凝土强度为C30的现浇混凝土梁，当混凝土强度至少应达到（    ）方可拆除底模。

A、15Nmm2       B、21Nmm2       C、22.5Nmm2    D、30Nmm2

- 模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按照（    ）顺序拆除混凝土模板。

A、先支后拆，后支先拆               B、先支先拆，后支后拆

C、先拆承重模板，后拆非承重模板     D、先拆复杂部分，后拆简单部分

- 构件按最小配筋率配筋时，按代换前后（    ）相等的原则进行钢筋代换。

A、面积           B、强度            C、刚度           D、变形

- 混凝土搅拌采用一次投料法，投料顺序应是（    ）。

- 在料斗中先装砂，再加水泥和石子

- 在料斗中先装石子，再加水泥和砂

C、在料斗中先装水泥，再加石子和砂

D、在料斗中先装石子，再加砂和水泥

- 浇筑混凝土时，为防止分层离析，混凝土的自由倾落高度不宜超过（    ）。

A、2.0m           B、2.5m           C、3.0m            D、4.0m

- 在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生蜂窝的原因之一是（    ）。

- 混凝土强度不足                B、养护时间不足

- C、配筋不足                       D、接缝处模板拼缝不严，漏浆

- 现浇混凝土结构如因技术或组织上原因不能连续浇筑时，施工缝应留设在结构受（    ）较小处，且便于施工。

A、拉力         B、压力         C、剪力         D、弯矩

- 现浇混凝土结构如因技术或组织上原因不能连续浇筑时，对单向板应将施工缝留设在（    ）。

A、平行于板长边1/3处           B、平行于板长边任何位置

C、平行于板短边1/3处           D、平行于板短边任何位置

- 所谓混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于（    ）的条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。

A、0℃            B、3℃            C、5℃             D、10℃

- 普通硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护的时间不得少于（    ）。

A、7d               B、14d            C、21d            D、28d

- 混凝土必须养护至其强度达到（    ）以后，方准在其上踩踏和安装模板及支架。

A、0.5Mpa           B、1.2Mpa         C、2.0Mpa          D、2.5Mpa

- 冬期施工中，配制混凝土用的水泥强度等级不应低于（    ）。

A、32.5             B、42.5           C、52.5            D、62.5

- 冬期施工中，配制混凝土用的水泥宜优先采用（    ）的硅酸盐水泥。

- 活性低、水化热量大             B、活性高、水化热量小

- C、活性低、水化热量小             D、活性高、水化热量大

- 冬期施工中，混凝土入模温度不得低于（    ）。

A、0℃             B、3℃            C、5℃             D、10℃

- 预应力混凝土是在结构或构件的（    ）预先施加压应力而成。

A、受压区        B、受拉区       C、中心线处       D、中性轴处

- 后张法施工中孔道留设采用抽管法时，其抽管顺序应为（    ）。

- 先下后上，先直后曲             B、先下后上，先曲后直

- C、先上后下，先直后曲             D、先上后下，先曲后直

- 铺贴卷材应采用搭接方法，上、下两层卷材的铺贴方向应（    ）。

A、相互垂直   B、相互成45°斜交   C、相互平行   D、相互成60°斜交

- 风管系统安装完成后，应按设计要求及规范规定做漏风测试和（    ）测试。
A、漏电          B、吸尘          C、升温           D、漏光

- 屋面工程完工后，应对细部构造（屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等）、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于（    ）小时。
A、24          B、12          C、8          D、2

- 图纸会审应由（    ）组织。
A、监督站        B、监理单位         C、建设单位       D、施工单位

- 室内消火栓系统在安装完成后，应按设计要求和规范规定进行（    ）试验。
A、灌（淌）水      B、通水      C、通球       D、试射

- 专项施工方案技术交底应由施工（    ）对专业工长进行交底。
A、企业技术负责人                B、企业技术部对口技术负责人
C、项目技术质量负责人            D、项目专业技术负责人

- 建筑电气分部工程中的（    ）子分部应单独组卷。
A、变配电室     B、供电干线     C、电气动力    D、防雷及接地装置

- 资料管理目录中的日期是指（    ）。
A、资料形成的时间         B、管理目录编制的时间

C、竣工验收的时间         D、工程开工时间

- 工程技术资料的形成，主要靠（    ）收集、整理、编制成册。

A、施工员     B、资料员     C、安全员     D、监理员

- 以下不属于施工质量管理资料的是（    ）。

A、技术交底     B、施工组织设计     C、施工方案     D、安全交底

- 一个建设工程由多个单位工程组成，工程文件应按（    ）组卷。

A、单项工程     B、单位工程     C、分部工程     D、分项工程

- 检验批合格的前提是（    ）。

A、资料正确     B、资料同步     C、资料完整性检查    D、资料装订

- 多选题（每题有2~4个正确答案，全对得1分，否则不得分；共计120题）

- 钢筋按其作用分为（        ）。

A、受力筋    B、一级钢筋    C、构造筋    D、箍筋    E、二级钢筋

- 房屋结构按承重构件的材料分为（        ）。

- 混合结构       B、钢结构       C、木结构

D、钢筋混凝土结构                 E、砖结构

- 房屋施工图按专业分工不同，可分为（        ）。

- 建筑施工图      B、配筋图     C、结构施工图

D、设备施工图                    E、模板图

- 结构施工图包括（        ）等。

- 结构平面图  B、基础图   C、构件详图   D、配筋图   E、模板图

- 按在构件中的作用不同，钢筋可分为（        ）。

A、冷拔钢筋   B、冷拉钢筋   C、受力钢筋   D、构造钢筋   E、箍筋

- 圈梁作用有（        ）。

A、加强房屋的整体性                    B、提高房屋的承载力

C、减少由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂

D、增加墙体稳定性                      E、承受上部建筑传来的荷载

- 钢筋混凝土构造柱一般设置在（        ）等位置。

A、外墙转角    B、楼梯间四角    C、内墙交接处

D、内外墙交接处                 E、电梯间四角

- 设置变形缝的原因是（        ）。

A、功能划分的需要   B、防止温度变化的影响   C、防止地基沉降的影响

D、防止地震的影响                           E、地下水位的影响

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）提出了 “三水准两阶段的抗震设防目标。其中三水准是指（        ）。

A、大震不倒  B、小震不坏  C、中震可修  D、大震可修  E、中震不坏

- 下列哪种荷载属于《建筑结构荷载规范》中规定的结构荷载的范围（        ）。

A、永久荷载  B、温度荷载  C、可变荷载  D、偶然荷载  E、以上都是

- 钢结构的连接通常为（        ）。

A、焊接   B、刚性连接   C、铆接   D、柔性连接   E、螺栓连接

- 普通混凝土一般由（        ）组成。

A、水泥    B、砂    C、石    D、水    E、外加剂

- 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂有（        ）。

A、减水剂    B、引气剂    C、泵送剂    D、缓凝剂    E、早强剂

- 工程质量标准主要有：（        ）

A、国家标准  B、行业标准  C、地方标准  D、企业标准  E、/

- 对工程材料质量，主要控制其相应的（        ）。

A、力学性能  B、物理性能  C、化学性能  D、经济性能  E、社会效益

- 建筑工程的建筑与结构部分最多可划分为（        ）分部工程。

- 地基与基础	         B、主体结构	        C、门窗

- D、建筑装饰装修                            E、建筑屋面

- 检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按（        ）等进行划分。

A、楼层	B、施工段  C、变形缝	 D、专业性质   E、施工程序

- 排水管道系统分户验收时的功能试验的验收内容有（        ）。

A、通水试验  B、通球试验  C、灌水试验  D、盛水试验  E、淋水试验

- 按桩的承载力状况可将桩基分为（        ）。

A、摩擦型桩	B、端承型桩	C、非挤土桩	D、挤土桩   E、灌注桩

- 混凝土试块标准养护的条件是（        ）。

- 温度20℃±3℃		B、温度20℃±2℃   C、相对湿度90%以上

- D、相对湿度95%以上                      E、风力4~5级

- 当室外日平均气温连续（        ）稳定低于（        ）时，砌体工程应采取冬期施工措施。

A、3d	     B、5d	      C、0℃	   D、5℃     E、-5℃

- 防水材料质量证明文件有（        ）。

- 出厂合格证  	B、质量检验报告	 C、准用证（推广应用许可证）

- D、施工方案                         E、使用说明书

- 材料在空气中与水接触时，根据其是否能被水润湿，可将材料分为（        ）。

A、亲水性    B、吸水性    C、憎水性    D、吸湿性    E、抗渗性

- 水泥的强度等级是由（        ）决定的。

A、抗剪强度  B、抗压强度  C、抗拉强度  D、抗折强度　E、屈服强度

- 在混凝土工程中掺入减水剂可取得（        ）技术经济效果。

A、增大流动性     B、提高混凝土强度      C、节约水泥

D、增加用水量                            E、改善混凝土其他性质

- 为保证抹面砂浆的质量，通常抹面砂浆分底层、中层、面层三层施工，各层的作用是（        ）。

A、承重　　　B、粘结　　　C、找平　　　D、装饰　　　E、流动

- 建筑砂浆根据所用的胶凝材料不同，分为（        ）。

A、砌筑砂浆　B、水泥砂浆　C、石灰砂浆　D、抹面砂浆　E、混合砂浆

- 关于梁的架立钢筋下列说法正确的是（        ）。

A、架立钢筋主要用于固定箍筋的正确位置

B、架立钢筋还可承受剪力

C、架立钢筋还可承受由于混凝土收缩及温度变化而产生的拉力

D、受压区配有纵向受压钢筋时，受压钢筋可兼作架立钢筋

E、架立钢筋的直径与梁的跨度l0有关

- 关于梁的箍筋下列说法正确的是（        ）。

A、宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋

B、箍筋数量应根据斜截面受剪承载力计算确定

C、箍筋的最小直径与梁高h有关

D、箍筋间距宜大

E、支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,支座内可不设置箍筋

- 钢筋混凝土楼盖根据施工方法的不同，可分为（        ）三类。

A、现浇整体式  B、装配式  C、装配整体式  D、接搭式  E、梁板式

- 人工降低地下水位的方法有（        ）。

A、集水井排水          B、轻型井点降水         C、电渗井点降水

D、管井井点降水                                E、喷射井点降水

- 桩基础按桩的施工工艺可分为（        ）。

A、端承桩     B、灌筑桩    C、预制桩     D、摩擦桩     E、混合桩

- 现场混凝土灌注桩按成孔方法不同，可分为（        ）。

A、钻孔灌注桩          B、沉管灌注桩          C、爆扩灌注桩

D、静压沉桩                                   E、人工挖孔灌注桩

- 预制钢筋混凝土桩的接桩方法有（        ）。

A、硫磺胶泥浆锚法           B、挤压法           C、焊接法

D、法兰螺栓连接法                               E、直螺纹连接法

- 泥浆护壁钻孔灌注桩施工中，泥浆的作用是（        ）。

A、护壁      B、携渣     C、润滑钻头     D、降压     E、冷却钻头

- 模板及其支架应具有足够的（        ）。

A、刚度      B、强度      C、稳定性      D、密闭性      E、湿度

- 模板及其支架应有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受（        ）。

A、浇筑混凝土的重量     B、浇筑混凝土的侧压力    C、建筑设计荷载

D、施工荷载                                      E、建筑使用荷载

- 混凝土运输的基本要求有（        ）。

- 保证设计规定的坍落度                        B、不产生离析现象

- C、保证混凝土能连续浇筑   D、所需砼应一次到位   E、不得漏浆

- 采用旋转法吊装柱子，宜采用三点共弧斜向布置，这三点是（        ）。

A、柱顶中心点  B、柱脚中心  C、绑扎点  D、杯口中心  E、牛腿顶面

- 单层工业厂房柱子吊装时，其校正的内容包括（        ）。

A、截面尺寸偏差   B、平面位置   C、标高   D、垂直度   E、柱的长度

- 在钢结构施工中，无损检验可分为（        ）。

- 外观检查           B、致密性检验         C、无损探伤

- D、机械性能试验                              E、扩散氢含量测定

- 下列参数属于时间参数的有（        ）。

- 施工过程数         B、施工段数          C、流水节拍

- D、流水步距                                 E、施工工期

- 每个工程至少应由（        ）分部组成。

A、土建    B、设备安装    C、水电    D、装饰     E、绿化

- 质量事故档案主要内容有（        ）。

A、事故报告         B、处理方案         C、实施记录

D、处理验收记录                         E、图纸会审记录

- 施组编制完成后（        ）审批后方能生效。

A、项目经理       B、企业主要技术负责人       C、企业法人

D、工程监理                                   D、质检员

- 施工测量记录主要有（        ）。

A、工程定位测量     B、基槽验线     C、建筑物垂直度标高测量

D、沉降观测                         E、开工报告

- （        ）必须做化学成分检验。

A、进口钢筋         B、带肋钢筋         C、焊接性能不良钢筋

D、力学性能显著不正常的钢筋             E、圆钢

- 防水工程的蓄水时间不得少于（        ）蓄水深度不应低于（        ）。

A、48h     B、24h     C、20mm     D、30mm     E、50mm

- 检验批质量应按（        ）进行验收。

A、主控项目  B、一般项目  C、检测项目  D、试验项目  E、必检项目

- 设计变更洽商一般指（        ）与设计单位进行洽商。

A、建设单位  B、监理单位  C、施工单位  D、质监单位  E、材料供应商

- 工程洽商一般分为（        ）。

A、经济    B、管理    C、图纸    D、技术    E、社会效益

- 凡有防水要求的房间应有（        ）试验记录。

A、防水    B、试水    C、蓄水    D、淋水    E、试射

- 钢材中（        ）按60吨为一验收批。

A、碳素结构钢   B、钢筋   C、钢丝   D、钢绞线   E、玻璃钢

- （        ）工程在轴线定位后均应进行基线复核。

A、桩基础  B、地基基础  C、主体工程  D、装饰工程  E、楼地面工程

- 钢筋力学、工艺性能检验报告必须有（        ）性能指标。

A、拉伸试验  B、冷弯试验  C、外观检验  D、化学试验  E、碳化实验

- 幕墙要有（        ）检测报告。

A、气密性能  B、水密性能  C、抗风压性能  D、几何形状  E、立面高度

- 电气接地电阻测试内容如下：（        ）

A、重复接地     B、设备、系统的防雷接地     C、保护接地

D、工作接地                                 E、防静电接地

- 照明灯具承载试验应由（        ）共同进行。

A、安全监督站      B、质监站      C、建设单位

D、监理单位                       E、施工单位

- 建设工程实行质量保修制度。 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程（        ）。

A、保修费用  B、保修人  C、保修范围  D、保修责任  E、保修期限

- 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（        ）

- 没收安全生产许可证

- 对相关单位进行罚款

- 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

- 进入被检查单位的施工现场进行检查

- 发现有影响工程质量的问题时，责令改正

- 判断题（每题1分，共计60题）

- 总平面图图中的尺寸以米为单位。                          （      ）

- 民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑。            （      ）

- 隔墙是非承重墙，只起分割房间的作用。                    （      ）

- 预应力混凝土结构可以避免构件裂缝的过早出现。            （      ）

- 建筑防火材料中B1级为可燃性材料。                       （      ）

- 为防治混凝土结构构件出现所谓的“冷缝”，规范要求混凝土运输，浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的终凝时间。                （      ）

- 当日平均气温低于5℃时，不得浇水养护混凝土。            （      ）

- “免检”水泥进场时可不做复试。                         （      ）

- 建筑幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。    （      ）

- 对于商品混凝土，当灌装车到达现场混凝土坍落度达不到要求，可采用二次加水搅拌后使用。                                        （      ）

- 设计变更不得降低建筑节能效果，当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原设计单位办理变更手续，经动态平衡计算后，即可付诸 。     （      ）

- 强夯地基竣工后，地基强度必须达到设计要求标准。          （      ）

- 普通螺栓和高强螺栓均可重复使用。                        （      ）

- 当卷材起鼓，可采用割破鼓泡敢或钻眼的方法，排出泡内气体，使卷材复平。  （      ）

- 基桩检测中低应变检测法可用于测试基桩的承载力。          （      ）

- 混凝土适配单上的配合比均为混凝土原材料干燥的情况下的配合比，由于砂、石在不同情况下的含水率不同，所以混凝土施工前应先测定现场砂、石的实际含水率，将实验室开出的混凝土配合比调整为施工配合比。（      ）

- 当混凝土一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每400立方米取样不得少于一次。                                  （      ）

- 工程资料应为原件。当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。                                （      ）

- 钢结构子分部工程所使用的防腐、防火涂料应有涂层厚度检测报告。（      ）

- 旁站监理人员实施旁站监理时，应如实准确地做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应在旁站监理记录上签字。    （      ）

- 公共建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时。所有照明灯具均应开启，且每2小时记录运行状态一次，连续试运行时间内无故障。    （      ）

- 大型照明灯具应全数做承载试验。                          （      ）

- 电度表在进场后应送具有相关检定资格的单位全数检定。      （      ）

- 工程用水泥进场后必须做安定性和强度试验。                （      ）

- 钢筋复检不合格，应取双倍试件送试，直至合各格为止。      （      ）

- 分包单位不服从总包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任。                                                    （      ）

- 检验批的验收应按主控项目和一般项目验收。                （      ）

- 项目经理是施工企业任命的一个工程项目的项目管理班子的负责人，但他并不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人。        （      ）

- 已经确定施工单位是申领施工许可证的条件。                （      ）

- 钢材混批的应进行证取样，做钢材力学性能和化学分析试验。  （      ）

- 检验批施工质量验收记录由施工负责项目质量员填写，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目质量检查员等进行验收。                                     （      ）

- 资料的工程名称栏可填写工程项目简称。                    （      ）

- 施工日志除了记录与工程有关的内容以外，还应记录施工现场有关工人生活的内容。                                                （      ）

- 无论是建设或施工单位负责采购的物资，工程物资进场，经施工单位自检合格后，均应向建设或监理单位报请验收。                    （      ）

- 民用建筑工程室内装饰装修用花岗石材应有放射性复试报告。  （      ）

- 施工组织设计必须经总监审核批准才能实施。                （      ）

- 电气绝缘电阻测试应由有资质的检测单位进行。              （      ）

- 下雨天停工可以不记当天的施工日志。                      （      ）

- 参加验收的各个单位均应具备规定的资格。                  （      ）

- 检验批的质量验收记录必须经总监理工程师签名确认才有效。  （      ）

- 竣工图标志应具有明显的“竣工图”字样章。                （      ）

- 电器接地电阻测试应在建筑物施工完毕后一次进行。          （      ）

- 参加图纸会审的人员要签名，且保存签名记录。              （      ）

- 空调安装工程项目中间施工单位变化，应填写中间检查交接记录。（      ）

- 工程项目应在检合格后才向监理提交竣工报验单。            （      ）

- 施组设计应边施工边编制完成。                            （      ）

- 工程洽商资料只对技术洽商进行存档。                      （      ）

- 技术洽商和经济洽商在工程资料中都要存档。                （      ）

- 钢筋合格证由生产厂质检部门提供。                        （      ）

- 不同等级的钢筋进行焊接时，应有可焊性报告。              （      ）

- 分包单位资格报审表应提交监理单位审核。                  （      ）

- 监理单位中标通知书，施工单位资料员不必收集。            （      ）

- 竣工资料中工程地质勘察报告应为原件。                    （      ）

- 砼灌注桩，每根桩必须有一组试件。                        （      ）

- 焊缝内部缺陷主要采用超声波或射线探伤检查。              （      ）

- 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施。                                            （      ）

- 不同品种、不同强度等级的水泥可以混用。                  （      ）

- 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋，接头百分率不受限制。 （      ）

- 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。                        （      ）

- 模板和支架系统在安装、使用或拆除过程中，必须采取防倾覆的临时固定措施。                                                    （      ）

参考答案：

一、单选题：

1~5：ACACC      6~10：CCDBA      11~15：BABDC     16~20：CBCCC

21~25：ADDDB    26~30：BBDCC     31~35：AADBA     36~40：CDBCB

41~45：BCBAB    46~50：BBCAD     51~55：DACAB     56~60：CAACC

61~65：ACDDA    66~70：ACBCB     71~75：BDCBA     76~80：ABACB

81~85：DAABB    86~90：ABBBB     91~95：ACBBD     96~100：BABAA

101~105：DDDAB   106~110：BDCBB   111~115：CACCB   116~120：DDCDB

121~125：BCCBD   126~130：BCBDD   131~135：DDCDD   136~140：AABAA

141~145：CCCCB   146~150：CACBB    151~155：BDDAA   156~160：BADCD

161~165：CABBD   166~170：CBDCD    171~175：DCDDA   176~180：ABDBC

二、多选题：

1~5：ACD、ABCD、ACD、ABCD、CDE

6~10：ACD、ABDE、BCD、ABC、ACD

11~15：ACE、ABCD、ABC、ABCD、AB

16~20：ABDE、ABC、AB、AB、BD

21~25：BD、AB、AC、BD、ABCE

26~30：BCD、BCE、ACDE、ABC、ABC

31~35：BCDE、BC、ABCE、ACD、ABCE

36~40：ABC、ABD、ABCE、BCD、BCD

41~45：ABC、CDE、AC、ABCD、BD

46~50：ABCD、ACD、BC、AB、AC

51~55：AD、CD、ABCD、ABC、AB

56~60：ABC、BCDE、CDE、CDE、CDE

三、判断题：

- 1~5：√√√√×

- 6~10：×√×√×

- 11~15：√√×√×

- 16~20：√×√√√

- 21~25：√√√√×

- 26~30：√√√√×

- 31~35：×××√√

- 36~40：√××××

- 41~45：√×√√√

- 46~50：×√×√√

- 51~55：√×√√√

- 56~60：√×√√√